# Laboratorio 10.1: Protocolos de Mensajería en Tiempo Real (MQTT)

Curso: Desarrollo Basado en Plataformas

Unidad III: Plataformas Industriales e IoT

Fundamento Teórico: Paradigma Publicador-Suscriptor (Pub/Sub) frente a Cliente-Servidor (HTTP).

## 1. Fundamento Teórico

### 1.1 El Paradigma Publicador-Suscriptor (Pub/Sub)

En la Web tradicional (Unidad I) utilizamos el protocolo HTTP, que se basa en un acoplamiento directo y síncrono de tipo Cliente-Servidor. Sin embargo, en plataformas industriales e Internet de las Cosas (IoT), este modelo presenta limitaciones de escalabilidad física y de red.

El protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) implementa el paradigma Publicador-Suscriptor (Pub/Sub), el cual introduce un desacoplamiento en tres dimensiones:

- Espacial: Los emisores de datos (publicadores) y los receptores (suscriptores) no necesitan conocer sus direcciones IP ni sus puertos.

- Temporal: No necesitan estar activos al mismo tiempo para comunicarse.

- Sincronización: Las operaciones de publicación y recepción se ejecutan de manera asíncrona, liberando los hilos de ejecución en el cliente.

+------------+                         +-------------+                      +----------------+
| Publicador | --(Publish)-->|   Broker     | --(Publish)-->| Suscriptor   |
|  (Sensor)  |                        |   (MQTT)  |                      | (Dashboard)|
+------------+                         +-------------+                      +----------------+
                                                      ^
                                                      | (Subscribe)
                                             +--------------+
                                             | Suscriptor |
                                            +---------------+

El intermediario de todos los mensajes es el Broker. Los mensajes se dirigen mediante Topics (tópicos), que son cadenas jerárquicas separadas por barras diagonales (por ejemplo, unmsm/planta1/temperatura).

### 1.2 Eficiencia de Red y Sobrecarga (Overhead)

MQTT es un protocolo extremadamente ligero diseñado para conexiones satelitales o redes propensas a interrupciones. La cabecera fija de un paquete MQTT es de apenas 2 bytes, en contraste con una petición HTTP que requiere cabeceras de texto de varios cientos de bytes (>500 bytes).

La diferencia de sobrecarga de red () se puede modelar como:

Para transmitir un payload de  de datos de sensores, el volumen total de datos transferidos en capa de aplicación () es:

Donde  y . Esto representa un ahorro crítico de ancho de banda y batería en microcontroladores.

### 1.3 Calidad de Servicio (QoS - Quality of Service)

MQTT garantiza la entrega de mensajes bajo tres niveles matemáticos de probabilidad y control de flujo:

- QoS 0 (A lo sumo una vez / At most once): El mensaje se envía según el principio de "mejor esfuerzo" (best-effort). Puede perderse pero no duplicarse.

- QoS 1 (Al menos una vez / At least once): Se garantiza que el mensaje llega al destino, pero puede duplicarse si se pierde el paquete de confirmación (PUBACK).

- QoS 2 (Exactamente una vez / Exactly once): El nivel más seguro y costoso computacionalmente. Garantiza que el mensaje se entrega exactamente una vez mediante un saludo de cuatro vías (PUBLISH  PUBREC  PUBREL  PUBCOMP).

## 2. Configuración del Entorno de Laboratorio

Para este laboratorio utilizaremos la biblioteca estándar de Python para MQTT: Eclipse Paho. También utilizaremos un servidor/broker de pruebas público de libre acceso.

Asegúrate de activar tu entorno virtual de Python e instalar los paquetes necesarios:

pip install paho-mqtt pydantic

## 3. Ejercicio 1: El Publicador de Telemetría (Sensor Simulado)

Implementaremos un script en Python que simule un sensor de temperatura industrial que publica lecturas en formato JSON a un broker público.

### Código del Publicador (publisher.py):

import time
import random
import json
import paho.mqtt.client as mqtt

# Configuración del Broker Público de Pruebas
BROKER = "broker.hivemq.com"
PUERTO = 1883
TOPICO = "unmsm/fisi/cc/sensor/temperatura"

def conectar_mqtt():
    # Inicializar cliente MQTT utilizando la API moderna v2
    client = mqtt.Client(callback_api_version=mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
    
    print(f"Conectando al broker {BROKER}...")
    client.connect(BROKER, PUERTO, 60)
    return client

def main():
    cliente = conectar_mqtt()
    cliente.loop_start() # Iniciar el bucle de red de fondo
    
    try:
        while True:
            # Generar datos simulados del sensor
            temperatura = round(random.uniform(15.0, 35.0), 2)
            datos_sensor = {
                "sensor_id": 404,
                "timestamp": time.time(),
                "valor": temperatura,
                "unidad": "Celsius"
            }
            
            # Serializar diccionario a JSON string
            mensaje = json.dumps(datos_sensor)
            
            # Publicar el mensaje con QoS 1 (Asegurar entrega)
            info = cliente.publish(TOPICO, mensaje, qos=1)
            info.wait_for_publish() # Bloquear hasta asegurar el envío
            
            print(f"[PUBLISHER] Enviado a {TOPICO}: {mensaje}")
            time.sleep(3) # Esperar 3 segundos
            
    except KeyboardInterrupt:
        print("\nDeteniendo publicador...")
    finally:
        cliente.loop_stop()
        cliente.disconnect()

if __name__ == "__main__":
    main()

## 4. Ejercicio 2: El Suscriptor Inteligente (Integración con Pydantic)

Ahora crearemos un receptor (Suscriptor) que escuche el tópico correspondiente. Como futuros científicos de la computación, no debemos procesar datos ciegamente. Integrando lo aprendido en la Unidad I, utilizaremos   para validar la integridad del JSON que recibimos desde la red de sensores.

### Código del Suscriptor (subscriber.py):

import json
import paho.mqtt.client as mqtt
from pydantic import BaseModel, Field, ValidationError

# Definimos el esquema de datos esperado usando Pydantic
class LecturaSensor(BaseModel):
    sensor_id: int
    timestamp: float
    valor: float = Field(..., ge=-50.0, le=100.0) # Validación de límites físicos de temperatura
    unidad: str

BROKER = "broker.hivemq.com"
PUERTO = 1883
TOPICO = "unmsm/fisi/cc/sensor/temperatura"

# Callback cuando el cliente recibe una confirmación de conexión (CONNACK) del broker
def on_connect(client, userdata, flags, rc, properties):
    if rc == 0:
        print("Conectado exitosamente al Broker MQTT")
        # Suscribirse al tópico de interés
        client.subscribe(TOPICO)
        print(f"Suscrito a: {TOPICO}")
    else:
        print(f"Error de conexión. Código de retorno: {rc}")

# Callback cuando llega un mensaje publicado al tópico suscrito
def on_message(client, userdata, msg):
    raw_payload = msg.payload.decode()
    print(f"\n[SUBSCRIBER] Mensaje recibido en {msg.topic}")
    
    try:
        # Intentar transformar de JSON plano a Objeto Validado
        datos_json = json.loads(raw_payload)
        lectura = LecturaSensor(**datos_json)
        
        # Procesar lectura validada de forma segura
        print(f"-> Datos Validados Correctamente. ID: {lectura.sensor_id}")
        print(f"-> Temperatura Registrada: {lectura.valor} {lectura.unidad}")
        
    except json.JSONDecodeError:
        print("[ALERTA] Los datos recibidos no corresponden a un formato JSON válido.")
    except ValidationError as e:
        print(f"[ALERTA DE SEGURIDAD] Violación de integridad de datos:\n{e}")

def main():
    cliente = mqtt.Client(callback_api_version=mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)
    
    # Asignar los callbacks de eventos de red
    cliente.on_connect = on_connect
    cliente.on_message = on_message
    
    cliente.connect(BROKER, PUERTO, 60)
    
    # Iniciar bucle síncrono infinito para escuchar mensajes de red
    cliente.loop_forever()

if __name__ == "__main__":
    main()

## 5. Reto del Laboratorio: "El Sistema Industrial Tolerante a Fallos"

### Contexto Socioformativo

Una empresa pesquera en el puerto del Callao requiere monitorear la temperatura de sus cámaras de refrigeración. Si la temperatura sube de , se podría perder la cadena de frío y arruinar el producto de exportación.

### Instrucciones del Reto:

- Modifica el Publicador:

  - Crea un tópico dinámico que use comodines (wildcards). Estructura el tópico de esta forma: unmsm/callao/camara/[ID_CAMARA]/telemetria.

  - Simula lecturas para al menos 2 cámaras diferentes de manera intercalada en el mismo script.

  - Provoca fallas intencionales en un intervalo de tiempo (por ejemplo, envía un valor de temperatura de  o una cadena de texto en lugar de un número).

- Modifica el Suscriptor:

  - Suscríbete utilizando el comodín de un nivel: unmsm/callao/camara/+/telemetria.

  - Implementa un sistema de alertas en tiempo real: Si la lectura del sensor pasa con éxito la validación de Pydantic pero el valor supera el umbral de los , imprime en consola una alerta destacada: [PELIGRO] ¡Pérdida de cadena de frío en Cámara X!.

  - Si los datos del sensor fallan la validación de Pydantic (por ejemplo, por la inyección de fallas que programaste), descarta los datos y registra el evento de error en un archivo llamado log_errores.txt.

## 6. Cuestionario de Evaluación y Coevaluación (Metodología de Tobón)

Responde a las siguientes preguntas en tu informe final de laboratorio:

- Pregunta Crítica: ¿Por qué no es viable utilizar una arquitectura síncrona HTTP REST para interconectar  sensores industriales que reportan datos cada ? Justifique su respuesta basándose en hilos de ejecución de servidor y sobrecarga de paquetes.

- Pregunta Práctica: Explique en qué escenarios de desarrollo de software es imperativo utilizar el nivel QoS 2 en lugar de QoS 0.

- Reflexión Ética/RSU: El uso ineficiente de protocolos de red aumenta el procesamiento en centros de datos, incrementando la huella de carbono. ¿Cómo contribuye el diseño de protocolos eficientes como MQTT a la sostenibilidad tecnológica de las regiones rurales del Perú?

Entregables: 1. Códigos fuentes optimizados y debidamente comentados (publisher_reto.py, subscriber_reto.py).

2. Archivo log_errores.txt autogenerado con los registros de fallas interceptados por Pydantic.

3. Respuestas detalladas del cuestionario de evaluación.